КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по программам среднего профессионального образования по профессиям
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;

08.01.27 Мастер общестроительных работ

2025 г.

Конкурс профессионального мастерства включает два этапа:

I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Максимальное количество баллов – 30 баллов.
Время при тестировании – 60 минут.
Каждый правильный ответ – 0,75 балла.

II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнить за 3 часа улучшенную штукатурку кирпичной стены
штукатурной гипсовой смесью (2,27 м2).
Максимальное количество баллов – 70 баллов.

Тест для краевой олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по программам среднего профессионального образования
по профессиям 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;

08.01.27 Мастер общестроительных работ

Задание № 1

Простая штукатурка выполняется толщиной до

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 12 мм

- 13,5 мм

- 15 мм

- 20 мм

Задание № 2

Металлы и их сплавы штрихуют

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)  наклонной тонкой линией под углом 45°

- сетчатой штриховкой

- наклонной толстой линией под углом 60°

Задание № 3

Средняя общая толщина штукатурного намета при улучшенной штукатурке составляет

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 7 мм

- 12 мм

- 15 мм

- 20 мм

Задание № 4

При выполнении чертежей в зависимости от их размеров применяют числовые масштабы

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)  уменьшения 1:400

- увеличения 1:1

- натуральные 100:1

Задание № 5

В какие штукатурки вводится слюда

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- каменные

- терразитовые

- сграфитто

- известково-песчанные

Задание №  6

Соотнесите толщину и вид штукатурки в зависимости от качества:

Выберите один из 3 вариантов ответа

| Вид штукатурки | Толщина штукатурки | Правильный Ответ |
| --- | --- | --- |
| - Простая | а) 20 мм |  |
| 2. Улучшенная | б) 15 мм |  |
| 3. Высококачественная | в) 12 мм |  |

Задание № 7

Каким инструментом производится набрасывание раствора на поверхность

Выберите один из 3 вариантов ответа

- бучарда

- правило

- ковш

Задание № 8

Каким по счету штукатурным слоем является грунт

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- первым

2)   вторым

3)  третьим

Задание № 9

Поверхность фасада разбивают на захватки после

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- подготовки поверхности

- нанесения обрызга

- нанесение грунта

- нанесения накрывки

Задание № 10

Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной при простой штукатурке

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- допускается до 3 мм

- допускается до 5 мм

- допускается до 7 мм

- не проверяется

Задание № 11

Из перечисленных элементов составьте соответствующую классификацию штукатурок:

| Вид штукатурки |  | Правильный ответ |
| --- | --- | --- |
| - Обычная | а) рентгенозащитную |  |
| 2. Специальная | б) венецианская |  |
| 3. Декоративная | в) по маякам |  |

Задание № 12

При выполнении какой водонепроницаемой штукатурки в накрывку не вводится добавка

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- на церезите

- на жидком стекле

- с алюминатом натрия

Задание № 13

Какой угол рассвета необходимо делать при отделки откосов

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 25°-30°

- 7° - 15°

- 10° -20°

Задание № 14

Какими полутерками отделывают лузги и усенки

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- длинными

- фасонными

- короткими

Задание № 15

Через какой промежуток времени наносят цветные декоративные растворы на грунт

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 2-3 дня

- 7-12 дней

- 5-6 дней

Задание № 16

Что является основной причиной появления дутиков на штукатурке

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- оштукатурили тощим раствором

- положили много извести

- приготовили раствор на плохо погасившейся извести

Задание № 17

Какие допускаются отклонения при выполнении улучшенной штукатурки

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- в 2-х местах глубиной или высотой 3 мм

- в 4-х местах глубиной или высотой 2 мм

- в 3-х местах глубиной или высотой 5 мм

Задание 18

Назовите инструмент, применяемый для разравнивания внутренних углов при выполнении штукатурки

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- полутёрок лузговой

- полутёрок большой

- полутёрок усеночный

Задание № 19

Затирку оштукатуриваемой поверхности выполняют с помощью

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) терки

2) полутерка

3) отвеса

4) мастерка

Задание № 20

Для чего служат штукатурные ящики

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- для строительного мусора

- для хранения и приготовления раствора

- для хранения сухих компонентов

- для хранения инструмента

Задание № 21

Не рекомендуется набрасывать ковшом растворы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- известково-гипсовые

- цементно-известковые

- глиняные

- цементные

Задание № 22

Фасады оштукатуривают зимой с помощью подогретых растворов, без устройства тепляков, но только при температуре наружного воздуха

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- нениже-10°С

- не ниже -20°С

- не ниже -25°С

- не ниже -30°С

Задание № 23

Для контроля пластичности раствора применяют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) шнур-отвес разметочный

2) конус  стандартный

3) угольник специальный

4) правило дюралюминиевое универсальное

Задание № 24

При приготовлении раствора для накрывочного слоя используют песок фракции

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) крупной

2) средней

3) мелкой

4) тонкой

Задание № 25

Для придания штукатурке блеска в растворы добавляют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1). Тальк

2). Слюду

3). Кварцевый песок

Задание № 26

Цементные и цементно-известковые штукатурки сушат в течение

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 3-4 суток

- 4-5 суток

- 5-6 суток

- 6-7 суток

Задание № 27

Какие по плотности бывают заполнители

Выберите один из 5 вариантов ответа:

- минеральные и органические

- тяжелые и легкие

- природные

- искусственные

- все перечисленные

Задание № 28

Изменение раствора в объеме при высыхании называется

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- адгезией

- усадкой

- хрупкостью

- гигроскопичностью

Задание № 29

Глубина погружения стандартного конуса в раствор для обрызга составляет

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 6-7 см

- 8-12 см

- 13-14 см

- 15-16 см

Задание № 30

Как называется шов между плитами перекрытия, заполненный раствором

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- лузг

- заглушина

- руст

- усенок

Задание № 31

Часть здания, разделяющая его на этажи, называют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

а) перекрытие;

б) крыша;

в) фундамент;

г) перегородка.

Задание № 32

Марка строительных материалов характеризует его

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- хрупкость

- водостойкость

- предел прочности

- удобоукладываемость

Задание № 33

Какой песок применяют для накрывки

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- крупный

- мелкий

- средней крупности

Задание № 34

Как называется инструмент для подготовки поверхности под оштукатуривание

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- металлическая щетка

- полутерок

- стальная щетка

Задание № 35

Неровности поверхности определяют

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- шаблоном

- правилом

- лекалом

Задание № 36

Часть здания, разделяющая его на этажи, называют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

а) перекрытие

б) крыша

в) фундамент

г) перегородка

Задание № 37

Круглые колонны оштукатуривают

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- по гипсовым маякам

- по правилу

- по маркам

Задание № 38

Какое расстояние рекомендуется оставлять между драницами

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 30 мм

- 40 мм

- 45 мм

- 50 мм

Задание № 39

Что необходимо сделать со швами между плитами перекрытия

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- проконопатить паклей, смоченной в гипсовом молоке

- проконопатить насухо

- залить водой

- не имеет значения

Задание № 40

Каким раствором оштукатуривают цоколь

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- известково-гипсовым

- известковым

- цементным

Задание № 41

Как называется инструмент для разглаживания раствора

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- полутерок

- мастерок

- угольник

- плошка

Задание № 42

Часть здания, разделяющая этаж на помещения, называют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

а) стена

б) перегородка

в) лестница

г) перекрытие

Задание № 43

Каким инструментом при набрасывании раствора работает только кисть руки

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- ковш

- штукатурная лопатка

- сокол

Задание № 44

Когда проверяют качество выполнения штукатурки

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- на следующий день

- после выполнения работ

- после высыхания раствора

- во время выполнения работ

Задание № 45

Для повышения адгезии основания со штукатурными составами применяют

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- краску

- грунтовку

- шпатлевку

- гидроизоляцию

Задание № 46

Под каким углом следует держать форсунку к оштукатуриваемой поверхности при работе насосом

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 50°

- 30°

- 70°

Задание № 47

Что добавляют для ускорения твердения известковых растворов

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- Гипс

- животный клей

- портландцемент

- гидравлическую известь

Задание № 48

Как называется молоток с насеченными зубчиками на торцевых концах пирамидальной формы массой до 1,5 кг

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- зубчаткой

- бучардой

- троянкой

- штукатурным молотком

Задание № 49

Какой термин наиболее точно определяет понятие "штукатурка"

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- слой раствора на стене

- слой застывшего раствора на стене

- застывший слой раствора, нанесенного на поверхность

Задание № 50

Для чего предназначены растворометы?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- для нанесения растворных смесей

- для подачи растворных смесей на высоту

- для приготовления растворных смесей

Задание № 51

На каком расстоянии держат форсунку при нанесении растворов на поверхность.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 30-80 см

- 50-90 см

- 80-100 см

- не имеет значения

Задание № 52

Для чего нужны воздушно-пенные огнетушители

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- для тушения тлеющих и легковоспламеняющихся материалов

- для тушения горящего газа

- для тушения материалов, горящих без доступа воздуха

- для тушения электрооборудования

Задание № 53

Как называется инструмент для провешивания потолка

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- отвес

- угольник

- штукатурная лопатка

- гибкий (водяной) уровень

Задание № 54

Накрывка - это какой слой штукатурного намета

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- первый

- второй

- третий

- четвертый

Задание № 55

Противоморозными химическими добавками для растворов являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- гипс

- поташ

- барит

- известь

Задание № 56

Какова должна быть допустимая влажность воздуха сухой штукатурки в эксплуатационных условиях

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- не более 40 %.

- не более 60 %

- не более 70 %

- не более 90 %.

Задание № 57

С помощью каких инструментов проверяется подвижность раствора

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- конус

- зубило

- правило

- весло

Задание № 58

Для чего применяют строительные растворы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- штукатурки

- кладки

- настилки плитки

- все ответы верны

Задание № 59

Для подготовки каких поверхностей применяют штукатурную дрань

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- каменных

- гипсобетонных

- кирпичных

- деревянных

Задание № 60

При большой толщине штукатурного слоя для подготовки поверхности применяют

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- деревянные рейки

- металлическую сетку

- маяки

Задание № 61

Каким инструментом производится намазывание раствора на поверхность

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- молоток-бучарда

- соколом

- кельмой

- полутерком

Задание № 62

Сетку набивают на поверхности при нанесении штукатурных слоев толщиной

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 8 мм

- 10 мм

- 12 мм

- 16 мм

Задание № 63

Какой существует способ затирки оштукатуренных поверхностей

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- Вразгонку

- вкруговую

- овально

Задание № 64

Каким инструментом выполняют затирку раствора

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- гладилкой

- полутерком

- теркой

- уровнем

Задание № 65

В каком направлении заглаживают накрывку на стенах

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- в вертикальном направлении

- в горизонтальном направлении

- в обоих направлениях

Задание № 66

Каким инструментом производят заглаживание накрывки

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- соколом

- правилом

- полутерком

- гладилкой

Задание № 67

Как называется наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- каннелюр

- фаска

- тяга

Задание № 68

Что означает выражение «снять фаску»

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- затереть оштукатуренную поверхность

- закруглить наружный угол

- нанести на поверхность раствор

Задание № 69

Как называется дефект штукатурки

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- царапина

- дутик

- раковина

Задание № 70

Какое приспособление устанавливают на поверхности для ровного нанесения штукатурного слоя

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- наклейки

- маяки

- заколки

Задание № 71

Сколько слоев штукатурного намета имеет высококачественная штукатурка

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 2

- 3

- 4

- 5

Задание № 72

Какое название имеет нижний слой драни

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- защитный

- выходной

- простильный

- гладильный

Задание №  73

Под каким углом набивается штучная дрань

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 15°

- 25°

- 35°

- 45о

Задание № 74

К какому виду штукатурок относится орнаментальная штукатурка

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- к обычной

- декоративной

- к защитной

Задание № 75

Какую толщину должен иметь обрызг при нанесении штукатурного раствора вручную

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)  3 мм

2)  4 мм

3)  5 мм

- 6 мм

Задание № 76

Какую толщину имеет улучшенная штукатурка

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 10 мм

- 15 мм

- 20 мм

- 25 мм

Задание № 77

При набрасывании, каким инструментом штукатурный раствор наносится веерообразно

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- сокол

- штукатурная лопатка

- ковш

- мастерок

Задание №  78

Все настилы лесов, расположенные выше 1,1 м от уровня земли, должны иметь ограждения (перила) высотой

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- не менее 0,3 м

- не менее 0,5 м

- не менее 1,0 м

- не менее 1,2 м

Задание № 79

Какой должна быть температура воздуха в зимнее время в помещениях, где выполняют штукатурные работы

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- не ниже   8°С

- не ниже 10°С

- не ниже15°С

- не ниже 20°С

Задание № 80

Продолжительность пребывания людей в помещениях, свежеокрашенных масляной краской, нитрокрасками и лаками, не должна превышать

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- не более 1 часа

- не более 2 часов

- не более 3 часов

- не более 4 часов

Задание № 81

При оштукатуривании разнородных поверхностей используют плетеную сетку, которую режут

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- по длине

- поперек

- по диагонали

- в любом направлении

Задание № 82

К работе с клеями, мастиками и красками, содержащими токсические компоненты, допускаются лица не моложе

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 16 лет

- 18 лет

- 20 лет

- 22 лет

Задание № 83

На какой высоте должна быть временная проводка над рабочим местом

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 2,5 м

- 3,5 м

- 4 м

- 4,5 м

Задание № 84

Подъем рабочих на подмости допускается только

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- лебедками

- по трапам

- по лестницам

- на люльках

Задание № 85

Согласно технике безопасности разрешается брать руками

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- известковый раствор

- гипсовый раствор

- известково-гипсовый раствор

- нельзя брать руками вообще никаких растворов

Задание № 86

Уклон стремянок при оштукатуривании откосов не должен превышать

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 20°

- 35°

- 45°

- 50°

Задание № 87

Запрещается передвигать строительные леса при ветре свыше

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 2-х баллов

2) 3-х баллов

- 4-х баллов

- 5-х баллов

Задание № 88

Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна иметь не более

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 12 В

- 24 В

- 36 В

4)  220 В

Задание № 89

В предвыходные и праздничные дни продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- Сокращается на 1 час

- Сокращается на 2 часа

- Не изменяется

- Запрещается работать несовершеннолетним в предвыходные и праздничные дни

Задание № 90

За нарушения требований законодательных и иных нормативных актов об охране труда работники привлекаются к

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- уголовной ответственности

- дисциплинарной ответственности

- материальной ответственности

- административной ответственности

Задание № 91

Какой глубины допускаются неровности на высококачественной штукатурке при проверке ее правилом длиной 2 м

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 2 мм   +

- до 3 мм

- до 4 мм

Задание № 92

Каковы размеры марок при устройстве растворных маяков

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 50x50 мм

- 20x20 мм

- 30x30 мм

Задание № 93

Каким инструментом разравнивают раствор на откосах

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- гладилкой

- кельмой

- полутерком

- малкой

Задание № 94

Какой инструмент применяют для обнаружения неровностей на оштукатуренной поверхности

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- полутерок

- правило

- гладилку

- сокол

Задание № 95

Ширина выходной драни составляет

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- 5-10 мм

- 10-15 мм

- 15-20 мм

- 20-25 мм

Задание № 96

Если оштукатурить поверхность жирным раствором, что появится на поверхности

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- дутики

- высолы

- трещины

Задание № 97

Какова толщина рентгенозащитной штукатурки

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- 25 мм

- 30 мм

- 50 мм

Задание № 98

Какой процент гипса можно добавлять в цементный раствор

Выберите один из 3 вариантов ответа:

- Не более 4%

- Не более 20%

- Не более 50%

Задание № 99

Как называется верхний слой драни

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- защитный

- выходной

- простильный

- промежуточный

Задание № 100

Чем удаляется наледь на фасадах

Выберите один из 4 вариантов ответа:

- горячей водой

- обогревом

- солью

- сжатым воздухом